  - MHI数据格式

- 载荷管理单元发送指令格式

载荷管理单元通过RS422接口发送给载荷的指令包括：校时时间码指令、探测器平台状态信息、工程参数轮询指令、科学数据采集指令、指向数据采集指令、数据注入指令、载荷预关机指令、RS422复位指令等。

串行指令的格式如表 4-3所示，其中“有效数据字节数”为该指令中实际有效数据的字节数N-1，N取值范围为[2，218]；“累加和”为载荷标识、命令类型、有效数据字节数、有效数据取值按字节累加，取低2字节。

表 4-3 串行指令格式

| 字节序号 | 字节内容 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包头标识 | 0xEB |
| 2 |  | 0x90 |
| 3 | 载荷标识 | 见附表 |
| 4 | 命令类型 | 见表4-2 |
| 5 | 有效数据字节数 | N-1 |
| 6 | 有效数据1 | 见 表 4-4 |
| … | …… |  |
| 5+N | 有效数据N |  |
| 6+N | 累加和（高字节） |  |
| 7+N | 累加和（低字节） |  |

表 4-4 串行数据发送命令类型及数据内容定义

| 序号 | 指令名称 | 命令类型 | 有效数据长度（Byte） | 有效数据内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 校时时间码指令 | 0x13 | 6 | 4字节时间码秒计数 | 10s/次 |
|  |  |  |  | 2字节时间码毫秒计数 |  |
|  | 工程参数轮询指令3 | 0x25 | 2 | 0x5A5A | 2s/次 |
|  | 指向数据采集指令 | 0x3B | 2 | 0x6464 | 择机1 s /次 |
|  | 探测器平台状态信息 | 0x63 | ≤128 | 待定 | 2s/次 |
|  | 数据注入指令 | 0x87 | ≤218 | 长度固定为8或217，内容待定 | 突发 |
|  | 预关机指令 | 0x94 | 2 | 0x9494 | 突发 |
|  | RS422复位指令 | 0x1A | 2 | 0xFFFF | 突发 |

载荷管理单元每10秒向载荷发送一次时间码校时指令，有效数据内容为高4字节时间码秒计数和低2字节时间码毫秒计数。载荷管理单元及各载荷在进行校时时，需综合考虑校时信号的传输延迟情况，并对其进行误差补偿，具体过程如下：

如图 4-2所示，平台数管发送给载荷分系统的时间码消息中含有时间戳Ta，载荷管理单元需根据时间戳与当前时刻差值进行时间码补偿，补偿的延迟时间包括t1553、ts、t422，其中t1553、t422是总线传输延迟时间，ts是载荷管理单元内部数据处理的延迟时间，补偿后发送给载荷的校时时间码为Tb。载荷可以根据内部设计及科学数据处理需求进一步对时间延迟进行补偿并对本机校时。

图 4-2 校时信息传递路径

时间码格式见表 4-5。

表 4-5 时间码格式

| 字节序号 | 字节内容 |
| --- | --- |
|  | 秒4（高） |
|  | 秒3 |
|  | 秒2 |
|  | 秒1（低） |
|  | 毫秒2（高） |
|  | 毫秒1（低） |

MHI接收到载荷管理单元发送的预关机指令后需在10s内进入到待机模式，等待断电。

MHI接收到载荷管理单元发送的RS422复位指令后需在500ms内完成总线复位。

MHI的数据注入指令内容及说明见表4-6。

表4-6 MHI数据注入有效数据域定义（暂定）

| 序号 | 指令代号 | 指令名称 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | 执行耗时（s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温控系统主份加电 | 11 | C1 | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 温控系统主份断电 | 11 | C1 | AF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 数采盒A机加电 | 11 | C2 | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |  |
|  |  | 数采盒A机断电 | 11 | C2 | AF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 稳像盒A机加电 | 11 | C3 | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |  |
|  |  | 稳像盒A机断电 | 11 | C3 | AF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 调焦系统主份加电 | 11 | C5 | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 调焦系统主份断电 | 11 | C5 | AF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 温控系统备份加电 | 11 | C6 | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 温控系统备份断电 | 11 | C6 | AF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 数采盒B机加电 | 11 | C7 | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |  |
|  |  | 数采盒B机断电 | 11 | C7 | AF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 稳像盒B机加电 | 11 | C8 | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |  |
|  |  | 稳像盒B机断电 | 11 | C8 | AF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 调焦系统备份加电 | 11 | CA | A0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 调焦系统备份断电 | 11 | CA | AF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 温控系统模式设置 | 11 | D0 | 00：常规模式 11：安全模式 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 温控系统开闭环设置 | 11 | D1 | XX：编号1-20 | 00：闭环加热 01：开环加热 02：开环不加热 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 温控系统热敏设置 | 11 | D2 | XX：编号1-20 | 00：主份 01：备份 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 温控系统阈值设置 | 11 | D3 | XX：编号1-20 | 00：阈值上限 01：阈值下限 | XX：指令参数 | XX：指令参数 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 调焦轮A初始化 | 11 | EA | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 |  |
|  |  | 调焦轮A位置1 | 11 | EA | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮A位置2 | 11 | EA | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮A位置3 | 11 | EA | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮A位置4 | 11 | EA | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮A位置5 | 11 | EA | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮A位置6 | 11 | EA | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮B初始化 | 11 | EB | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 |  |
|  |  | 调焦轮B位置1 | 11 | EB | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮B位置2 | 11 | EB | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮B位置3 | 11 | EB | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮B位置4 | 11 | EB | 04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮B位置5 | 11 | EB | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 调焦轮B位置6 | 11 | EB | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 |  |
|  |  | 模式表启动 | 11 | F0 | XX | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |
|  |  | 模式表终止 | 11 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 |  |

- 指令应答包格式

载荷针对数据注入指令、工程参数轮询指令、预关机指令、RS422复位指令的应答包格式参见表 4-7。

表 4-7 指令应答包格式

| 字节序号 | 字节内容 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包头标识 | 0xEB |
| 2 |  | 0x90 |
| 3 | 载荷标识 | 见附表 |
| 4 | 应答码 | 见表 4-8 |

具体应答码定义如表 4-8所示。

表 4-8 应答码定义

| 应答码 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0xF0 | 指令正常 |  |
| 0xFF | 指令错误 | 针对指令格式、指令校验和进行判断，如果有错误，则返回指令错误应答 |

载荷接收到工程参数轮询指令后，将组织的工程参数发送给载荷管理单元，参数包格式如表4-9所示，其中必须包含包同步码、包主导头（版本号、包标识、包序控制、包数据域长度），以及包数据域中的时间码、有效数据域和校验和。

表4-9 工程参数包格式

| 序号 | 参数名称 |  |  | bit数 | 长度 （字节数） | 类型 （见注1） | 单位 | 参数定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包同步码 |  |  | 16 | 2 | SC |  | 固定为0xEB90 |  |
|  | 包主导头 | 版本号 |  | 3 | 2 | SC |  | 固定为000b |  |
|  |  | 包标识 | 类型 | 1 |  |  |  | 固定为0b |  |
|  |  |  | 副导头标志 | 1 |  |  |  | 固定为1b |  |
|  |  |  | 应用过程标识符 | 11 |  |  |  | 见附表2 |  |
|  |  | 包序 控制 | 分组标志 | 2 | 2 | SC |  | 固定为11b，即独立包 |  |
|  |  |  | 包序列计数 | 14 |  |  |  | 包计数，从0开始计数。 |  |
|  |  | 包数据域长度 |  | 16 | 2 | SC |  | 包数据域的长度，为包数据域的字节数减1，固定为 503 | 0x01F7 |
|  | 包数据域 | 副导头 | 时间码 | 48 | 6 | SC |  | 4字节秒，2字节毫秒 |  |
|  |  | 快遥测 |  | 440 | 55 | SC |  | 见《MHI工参遥测数据表》 |  |
|  |  | 慢遥测 |  | 1344 | 168 | SC |  |  |  |
|  |  | MHI仪器质量信息 |  | 408 | 25 | SC |  |  |  |
|  |  | FIS仪器质量信息 |  | 120 | 14 | SC |  |  |  |
|  |  | 工程参数 |  | 1776 | 234 | SC |  |  |  |
|  |  | 校验和 |  | 16 | 2 | SC |  | 校验和：从副导头开始到源数据的字节累加和 |  |
| 工程参数源包总长度 |  |  |  |  | 512字节 |  |  |  |  |

注1：参数类型共分3种：模拟量-AN；温度量-TH；数字量-SC

载荷针对指向数据采集指令的应答包格式如下

表 4-10指向数据包格式

| 序号 | 名称 |  | 位数 | 内容 | 正常范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同步头 |  | 16 | EB90 |  |
| 2 | 包主导头（6字节） | 版本号 | 3 | 固定为000b |  |
|  |  | 类型 | 1 | 固定为0b |  |
|  |  | 副导头标志 | 1 | 固定为1b |  |
|  |  | 应用过程标识符 | 11 | 见附表2 |  |
| 3 |  | 包分组标识 | 2 | 固定为11 |  |
| 4 |  | 包序列计数 | 14 | 十进制表示 |  |
| 4 |  | 包长度 | 16 | 0x0C |  |
| 5 | 包数据域 | 指向数据D1 | 88 | D1-D6：采集时间 D7-D10指向Y轴数据 D11-14指向Y轴数据 D15：有效性标识 | D1-D6星上时 D7-D10x方向光轴偏差单精度浮点； D11-D14y方向光轴偏差单精度浮点； D15: 0x00：数据无效 0x55：数据有效 指向信息有效范围正负10’,指向精度2” |
| 6 |  | 指向数据D2 |  |  |  |
| 7 |  | … |  |  |  |
| 8 |  | 指向数据D11 |  |  |  |
|  | 和校验 |  | 16 | 有效数据域及有效数据域的累加和，取低16bit |  |

串行指令载荷标识定义

| 序号 | 分类 | 载荷标识 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磁场与速度场成像仪 | 0x11 |  |
|  | 多波段极紫外成像仪 | 0x22 |  |
|  | 白光日冕仪 | 0x33 |  |
|  | 日球层成像仪 | 0x44 |  |
|  | X射线成像望远镜 | 0x55 |  |
|  | 太阳风离子质谱分析仪 | 0x66 |  |
|  | 太阳风离子阻滞势分析仪 | 0x77 |  |
|  | 磁强计-磁通门 | 0x81 |  |
|  | 磁强计-定标单元 | 0x82 |  |
|  | 全日面积分极紫外光谱仪 | 0x99 |  |
|  | 全部载荷 | 0xFF | 用于广播 |

工程参数应用过程标识符

| 序号 | 分类 | 应用过程标识符 11bit | 包标识 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 载荷管理单元工程参数 | 001 1011 1000B | 1B8H |
|  | 磁场与速度场成像仪工程参数 | 001 1100 1000B | 1C8H |
|  | 多波段极紫外成像仪工程参数 | 001 1110 0000B | 1E0H |
|  | 白光日冕仪工程参数 | 010 0000 1010B | 20AH |
|  | 日球层成像仪工程参数 | 010 0001 1001B | 219H |
|  | X射线成像望远镜工程参数 | 010 0010 1111B | 22FH |
|  | 太阳风离子阻滞势分析仪工程参数 | 010 0011 1100B | 23CH |
|  | 太阳风离子质谱分析仪工程参数 | 010 0100 1100B | 24CH |
|  | 磁强计-磁通门工程参数 | 010 0101 1111B | 25FH |
|  | 磁强计-定标单元工程参数 | 010 0110 1001B | 269H |
|  | 全日面积分极紫外光谱仪工程参数 | 010 1000 1101B | 28DH |
|  | 探测器平台状态信息 | 011 0001 0000B | 310H |
|  | 多波段极紫外成像仪指向数据 | 011 0010 0110B | 326H |
|  | 磁场与速度场成像仪指向数据 | 011 0100 1011B | 34BH |

科学数据应用过程标识符

| 序号 | 分类 | 应用过程标识符 11bit | 包标识 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 磁场与速度场成像仪科学数据1 -速度场 | 000 0001 0111B | 017H |
|  | 磁场与速度场成像仪科学数据2 -磁场 | 000 0010 1001B | 029H |
|  | 多波段极紫外分析仪科学数据2-非开窗 | 000 0011 0010B | 032H |
|  | 多波段极紫外分析仪科学数据1-开窗 | 000 0011 1011B | 03BH |
|  | 白光日冕仪科学数据1-高增益 | 000 0011 1110B | 03EH |
|  | 白光日冕仪科学数据2-低增益 | 000 0100 0011B | 043H |
|  | 日球层成像仪科学数据1-原始 | 000 0100 0101B | 045H |
|  | 日球层成像仪科学数据2-处理 | 000 0101 0010B | 052H |
|  | 全日面积分极紫外光谱仪科学数据 | 000 0110 1100B | 06CH |
|  | X射线成像望远镜科学数据 | 000 1000 1010B | 08AH |
|  | 太阳风离子阻滞势分析仪科学数据 | 000 1001 1101B | 09DH |
|  | 太阳风离子质谱分析仪科学数据 | 001 0010 0101B | 125H |
|  | 磁强计科学数据 | 001 0011 0010B | 132H |
|  | 有效载荷工程参数 | 001 0100 1001B | 149H |
|  | 预留 | 001 0101 1110B | 15EH |
|  | 预留 | 001 0110 0000B | 160H |
|  | 预留 | 001 1000 0110B | 186H |
|  | 预留 | 001 1001 1101B | 19DH |
|  | 预留 | 001 1010 1011B | 1ABH |
|  | 预留 | 001 1011 1000B | 1B8H |
|  | 预留 | 001 1100 1000B | 1C8H |
|  | 预留 | 001 1101 1011B | 1DBH |
|  | 预留 | 001 1110 0000B | 1E0H |
|  | 预留 | 010 0000 1010B | 20AH |
|  | 预留 | 010 0001 1001B | 219H |
|  | 预留 | 010 0010 1111B | 22FH |